Załącznik nr  1

Do zapytania ofertowego

Znak sprawy: P/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUNKTU SELEKTYWEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W BARLINKU

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barlinku”

Projekt Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinien spełniać wymogi określone w:

- Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151);

- DECYZJA nr 6/2022 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  – Załącznik nr 1a z dnia 19 października 2022 r.

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Planowana lokalizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1/15/1/23, 1/30.

- DECYZJA nr 6/2022 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO z dnia 19 października 2022 r. – Załącznik nr 1a.

II. ZAKRES RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. opracowanie kompletnego projektu budowlanego,  wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonanego zgodnie z przepisami prawa,  w szczególności:

      - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 699),

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017  Prawo  wodne  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855),

- Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020. poz 296)

- Wykonawca wykona opracowanie i uzyska dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, decyzji administracyjnych  wymaganych przepisami prawa, między innymi ( wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży

po stronie Wykonawcy, Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy ):

- Wykonawca uzyska Decyzję pozwolenia na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

- Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak, pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe, szczegółowe opinie geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej (wraz z projektem robót geologicznych), dokumentacja hydrogeologiczna (wraz z projektem robót geologicznych), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- Pozyskanie aktualnej  mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500, zawierającej:

- elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami własności działek,

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, itp.

- usytuowanie zieleni wysokiej i niskiej,

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez Projektanta.

Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych są dostępne w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca ma obowiązek uzyskania aktualnych map do celów projektowych. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie aktualizacji tych map z należytą starannością.

- Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz wymaganiami Zamawiającego w formie odpowiadającej formie projektu budowlanego określonej w rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, warunków przyłączeniowych, zezwoleń i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w szczególności uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.  Wszelkie opłaty administracyjne z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

- Opracowanie Projektu Wykonawczego przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) urządzeń i materiałów, obejmującego, co najmniej:

w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych

- opis techniczny,

- ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji,

- szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,

- rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,

- kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych,

- szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,

- wymagany sposób przygotowania powierzchni,

- wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, dobór powłok,

- wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,

- ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,

- klasę ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska,

- projektowany sposób ochrony materiałowo - strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych  i stalowych,

- projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz,

- szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,

- rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety nawierzchni drogowych i szczegóły dotyczące odwodnienia,

- ukształtowanie terenu, szczegóły odwodnienia terenu oraz wszystkie prace pomocnicze,

- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i konstrukcji,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót 
w zakresie montażu urządzeń,

- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie 
w planie i wysokościowe,

- schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację  i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA,

- szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu,

- mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót.

w zakresie wyposażenia w sprzęt BHP i ochrony przeciwpożarowej:

- wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową,

- szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie,

- wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji oraz montażu,

- treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych.

w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., wentylacyjnych, klimatyzacji:

- opis techniczny,

- plan sytuacyjny rozmieszczenia instalacji zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do urządzeń 
i pozostałych elementów robót,

- obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.,

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,

- specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów,

- rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych oraz punktów stałych,

- rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej,

- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów,

- ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Terenu Budowy do stanu pierwotnego,

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót.

w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych:

- opis techniczny,

- schemat zasilania,

- bilans mocy,

- schematy dla poszczególnych rozdzielni,

- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów),

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,

- dokumentację oświetlenia,

- dokumentację instalacji odgromowej,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń, tras kablowych i rurarzu,

- listę kabli,

- tabele/rysunki powiązań kablowych.

w zakresie AKPiA:

- opis techniczny,

- schematy technologiczno-pomiarowe,

- listę pomiarów o bazę danych systemu cyfrowego,

- schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych,

- dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń,

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,

- schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,

- listę kabli o tabele/rysunki powiązań kablowych.

- Opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzonej zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 
z 2022 r. poz. 88).

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Odbioru Robót Budowlanych Projektant opracowuje na podstawie dokumentacji projektowej.

- Opracowanie przedmiarów robót, sporządzonych   zgodnie  z  przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- Opracowanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte niniejszą dokumentacją.

III. DODATKOWE WYMAGANIA

- Dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:

- projekty budowlane – 5 egz.

- projekty wykonawcze – 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie – 3 egz.

- przedmiary robót – 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- informację BIOZ – 3 egz.

- Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy i przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie „pdf” oraz „dxf”.

- Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.

- Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych i być wykonany 
z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu wykonawczego powstałego 
w ramach realizacji.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy dokumentacje projektowe związane z budową lub przebudową/modernizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dla których zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę, w tym jedną dokumentację projektową w ramach której zaprojektowano rampę najazdową. Wykonawca w zakresie usług wskaże referencyjny projekt. Wykaz usług wraz 
z określoną lokalizacją należy dołączyć do zapytania ofertowego. Do wykazu załączyć dokument 
– referencje potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie wraz z kopiami Pozwolenia na budowę.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Projektant w branży architektoniczno-budowlanej,

- Projektant branży konstrukcyjnej,

- Projektant branży sanitarnej,

- Projektant branży elektrycznej,

- Projektant branży drogowej.

Celem potwierdzenia powyżej opisanego warunku, Wykonawcy muszą złożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Projektant części architektoniczno-budowalnej, projektant części konstrukcyjnej oraz projektant części drogowej muszą posiadać doświadczenie w wykonaniu minimum trzech dokumentacji projektowych związanych z budową lub przebudową/modernizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

V. Termin realizacji zamówienia:

- Etap I – przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej – 120 dni od dnia zawarcia umowy.

- Etap II – pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – do 60 dni od dnia przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej.